滁州市机电工程学校医务室及其它建设项目

施工方案

- 一、校医务室装修改造（临时）施工内容：

- 1.墙体开门洞、安装1500*2100mm双扇钢质门1樘，门窗边20mm1：2水泥砂浆零星抹灰10㎡。

- 2.轻钢龙骨双面石膏板墙170㎡，高度由建设单位根据现场确定，75轻钢龙骨间距400mm、普通纸面石膏板12mm厚，隔墙面批内墙腻子2遍内墙乳胶漆2遍340㎡，安装900*2100mm木质套装门5樘。

- 3.不锈钢栏杆（h=900mm）安装2m。

- 4.原墙面基层清理、内墙乳胶漆2遍（局部破损部分铲除后，批内墙腻子2遍、内墙乳胶漆2遍，清单控制价按5%综合考虑，投标人自行踏勘现场综合报价，结算不调整。）150㎡

- 5.原天棚面基层清理、内墙乳胶漆2遍120㎡。

- 6.墙脚100mm木质踢脚线121m，专用胶粘贴。

- 7.地面铺12mm厚多层仿实木复合地板120㎡，原有地面沟槽采用碎石回填3m3，50mm厚1:3水泥砂浆找平层25㎡。

- 8.卫生间顶为30*40mm木龙骨（间距300*400mm）PVC扣板吊顶5㎡，吊顶距地标高2.8m，墙面粘贴塑料护墙板30㎡，地面为20mm1：2水泥砂浆铺贴300*300mm地砖5㎡，墙脚100mm地砖踢脚线10m，专用粘结剂粘贴，900*2100mm铝合金玻璃门（磨砂）1樘。

- 9.水电项目：BV2.5mm电线600m、BV4mm电线400m、3cm塑料线槽200m、五孔插座（明装）15个、单开关（明装）10个、双管荧光灯（吊杆式）8套、圆形吸顶灯4套、PPR20给水管10m、蹲便器（含冲洗水箱）1套、立柱式洗脸盆1套、柜式洗脸盆2套、墙面开孔（Φ50）2个、普通水龙头3个。

- 10.医务室物品搬运按800元列入控制价，柜式空调和挂式空调移机各一台共按1000元列入控制价，投标人自行踏勘现场综合报价，结算不调整。

- 11.校医务室分隔详见后附图，此图仅为示意，具体以建设单位根据现场要求为准。

- 二、办公室内塑钢窗户拆除、封堵施工内容：

- 1.拆除1.8*2.1m塑钢窗1樘。

- 2.轻钢龙骨双面石膏板墙4㎡，75轻钢龙骨间距400mm、普通纸面石膏板12mm厚，隔墙面批内墙腻子2遍内墙乳胶漆2遍8㎡

- 三、汽车实训室改门窗施工内容：

- 1.拆除2.95*3.2m铝合金玻璃门2樘，门窗边20mm1：2水泥砂浆零星抹灰10㎡，安装2.95*3.2m电动卷闸门（钢质防火卷帘）2樘，50*5角钢门顶加固共四根，单根长2.95m，BV2.5电线300m，3cm塑料线槽100m。

- 2.拆除1.75*2.4m铝合金窗4樘，拆除砖墙体5.76m3，制作C25构造柱1.6m3，20mm1：2水泥砂浆零星抹灰20㎡，安装4*4m电动卷闸门（钢质防火卷帘）2樘，BV2.5电线500m，3cm塑料线槽120m。

- 四、其它施工内容：

- 1.运动场混凝土地面挖土方4m3、拆除碎石5m3、拆除混凝土4m3，做10cm碎石垫层、20cmC25商混33㎡。

- 2.办公楼一层南通道散水坡拆除混凝土1m3，做10cmC25商混10㎡。

- 3.办公楼一层南通道封堵门洞，拆除1*2.1m钢质门1樘，拆除砖台阶1m3，砖砌封堵门洞0.6m3，外墙面砖3㎡，20mm1：2水泥砂浆抹灰、批内墙腻子2遍、内墙乳胶漆2遍3㎡。

- 4.东大门南侧铺设面包砖约80㎡，50cm挖土、路床平整、10cm碎石垫层、10cmC25商混、铺贴50mm面包砖，砼路侧石（100*300mm）15m。

- 5.拆除、更换Φ500轻型铸铁窨井盖50个，拆除、更换Φ800轻型铸铁窨井盖25个。

6.更换雨水篦0.7×0.6m 5套、0.6×0.5m 2套 、0.7×0.5m 4套 、0.8×0.7m 1套。具体做法：原盖板拆除，切割地面扩大，加固池内墙壁，抹平，热镀锌钢格板材料厚5×0.8cm，内方格10×3cm。

- 7.汽车实训室做隔墙，砌筑200加气块墙12m3，20mm1：2水泥砂浆抹灰、批内墙腻子2遍、内墙乳胶漆2遍120㎡，100mm地砖踢脚线32m，专用粘结剂粘贴；轻钢龙骨双面石膏板墙65㎡，75轻钢龙骨间距400mm、普通纸面石膏板12mm厚，隔墙面批内墙腻子2遍内墙乳胶漆2遍130㎡，100mm地砖踢脚线37m，专用粘结剂粘贴。

- 8.分隔办公室，砌筑200加气块墙4.4m3，20mm1：2水泥砂浆抹灰、批内墙腻子2遍、内墙乳胶漆2遍44㎡，安装900*2100mm木质套装门1樘。

- 9.更换食堂玻璃幕墙玻璃约35㎡，23块，距地高约12.6米。控制价按6+12A+6中空玻璃（钢化)列入，由投标人自行踏勘现场合理报价，玻璃规格颜色及与原型材的匹配性等必须满足原有的一致性要求；考虑到拆除更换玻璃零散，脚手架措施费按5000元列入控制价，此项费用由投标人自行踏勘现场合理报价，结算不调整。

- 10.原水井口加盖，井口外围砖砌加宽15cm、高80cm，20mm1:2水泥砂浆抹灰，5mm厚304不锈钢井盖，四周卷边下挂100mm，井盖板下不锈钢角钢50×5mm做龙骨，龙骨间距30cm，井盖Φ155cm。

- 11.本项目施工方案所有拆除建筑垃圾清理外运，按1500元（不含税）列入控制价,投标人自行报价，一次性包干。

- 滁州市机电工程学校

- 2022年7月7日

- 附： 医务室分隔示意图